Hardware: Arduino Uno + CNC Shield V3 + 2 Drivers + 2 Motores + HC -04 /HC- 05

| Componente | Función en el proyecto |
| --- | --- |
| Arduino UNO | Cerebro que recibe órdenes del celular/tablet y mueve motores. |
| CNC Shield V3 | Ordena conexiones de drivers X e Y |
| 2 Drivers A4988/ DRV8825 | Dan potencia a los motores paso a paso |
| 2 Motores NEMA17 | Mueven eje AR y DEC del telescopio |
| HC-05 o HC-04 | Módulo de Bluetooth. Recibe comandos del celular y se los pasa al Arduino UNO para que mueva los motores. |

¿Como funciona con Bluetooth?

- Celular —> App manda comando: “Mover AR rapido”, “Traking ON”, “ Parar”.

- HC-05—> Recibe el comando por Bluetooth y lo pasa por los pines TX/RX  al  Arduino.

- Arduino UNO—>Lee el comando y decide cuántos pulsos mandar a cada driver.

- CNC Shield Drivers —> Mueven los motores paso a paso.

Datos clave del HC-05/ HC-04:

- Diferencia: HC-05 es maestro/esclavo, HC-04 solo esclavo. Para el celular nos drive cualquiera.

- Conexión a Arduino UNO:

VCC—>5V del Arduino

GND—>GND

TXD del módulo—> Pin 0 RX del Arduino

RXD del módulo —> Pin 1 TX del Arduino

DETALLE IMPORTANTE: Para cargar código hay que desconectar el HC-05, porque usa los mismos pines 0 y 1.

- Nombre y Clave:

Por defecto se llama HC-05 y la clave es 1234 o 0000. Se puede cambiar con comandos AT.

- App para el celular:

“Arduino Bluetooth Controller”.

“Serial Bluetooth Terminal”.

Hacer una app propia con MIT App Inventor (Como en el caso de Astrotraker 1).

Hacer una app propia con Android Studio ( Como se piensa a hacer ahora en Astrotraker 2).

Primeras Tareas del grupo:

- Probar Bluetooth: Ver si el módulo enciende y se vincula con el celular.

- Desconectar al programa: Regla de oro. Si no carga el código, seguro es por el HC-05 conectado.

- Definir Comandos: Hacer una lista.

Ejemplo:

A+= Ar horario

D-= DEC antihorario

T1= tracking on

- Fuente: Sigue siendo 12V 3A. El HC-05 consume muy poco, no afecta.

Problemas típicos con Bluetooth:

- No se conecta: Clave mal. Probar 1234 o 0000

- Conecta pero no  hace nada: TX y RX están cruzados. Intercambiar cables.

- No cargar códigos: Desconectar VCC del HC-05, cargar, y volver a conectar.